──────────────────────────────────────────── HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES (MSDS)

DELTAFORCE® VPM SC 50

Fecha de actualización: 09/05/2022

──────────────────────────────────────────────────────────

──────────────────────────────────────────────────────────

# Identificación del producto

──────────────────────────────────────────────────────────

Nombre del producto:	DELTAFORCE VPM

# SC 5% - Deltametrina 5% SC

# Identificación de los peligros

─────────────────────────────────────────────────────────

Palabra de advertencia: PELIGRO

# Pictogramas SGA:

Indicaciones de peligro:

H331 – Toxico si se inhala.

H301 – Toxico en caso de ingestión.

H410 – Muy toxico para los organismos acuáticos.

# Consejos de prudencia:

P264 – Lavarse cuidadosamente las manos después de su manipulación.

P270 – No comer, beber o fumar mientras se manipula el producto.

P273 – No dispersar en el medio ambiente acuático.

P301 + P310 – EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/

médico si la persona se encuentra mal.

P330 – Enjuagarse la boca

P405 – Almacenar bajo llave.

P261 - Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.

P271 - Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.

P273 - Evitar su liberación al medio ambiente acuático.

P321 –Tratamiento sintomatico.

─────────────────────────────────────────────────────────

# Composición / Información de los ingredientes

───────────────────────────────────────────────────────── Nombre químico: Deltamethrin (ISO), (S)- -cyano-3-phenoxybenzyl (1R,3R)-3-(2,2- ibromovinyl)-2,2-dimethyl-cyclo-propane carboxylate

CAS No. 52918-63-5

EC No. 258-256-6

Clasificación: T; R23/25 N; R50-53

Con. % w/w 5.0

─────────────────────────────────────────────────────────

# Medidas de primeros auxilios

─────────────────────────────────────────────────────────

# General:

Si es posible, tener el envase del producto o la etiqueta a mano para la llamar un centro de control de envenenamiento o un médico o para ir al tratamiento.

# Contacto con los ojos:

Lavar con abundante cantidad de agua. Evitar exponer los ojos afectados a la luz brillante. Buscar consejo médico y muéstrele el envase o este Ficha de datos de seguridad de materiales.

# Contacto con la piel:

Quítese la ropa contaminada y limpie el zona de la piel afectada. Primero, absorba cualquier líquido que permanece en la piel con desechables material (por ejemplo, polvos de talco o materiales absorbentes) tela o papel); lavar la zona afectada con agua tibia y jabón alcalino.

# Ingestión:

Mantenga al paciente calmado y tranquilo, enjuáguese la boca con agua. No induzca el vómito. Nunca dar nada por la boca a una persona inconsciente. Hacer no aplique respiración boca a boca directa, use una boquilla protectora desechable.

# Inhalación:

En caso de inhalación, trasládese al aire libre y manténgase en reposo. Obtener ayuda médica si es necesario.

─────────────────────────────────────────────────────────

# Medidas para combatir incendios

─────────────────────────────────────────────────────────

Punto de inflamación : No inflamable

Medios de extinción : Si el producto está involucrado en un incendio, use agua pulverizada, espuma, polvo seco, dióxido de carbono o arena.

Peligros de exposición especiales : La deltametrina se descompone en un incendio y emite sustancias tóxicas.

humos de Br-, CN- y NOx.

Equipo de protección para combatir incendios: Los bomberos deben usar un aparato de respiración autónomo aprobado por NIOSH y protección completa.

Orientación para la lucha contra incendios: Mantener alejado del humo. Combatir el fuego desde contra el viento posición. Enfriar recipientes cerrados expuestos al fuego. Con agua pulverizada. No permita la escorrentía del fuego.

─────────────────────────────────────────────────────────

# Medidas en caso de derrame accidental

───────────────────────────────────────────────────────── Precauciones personales: Evite el contacto con el material derramado o superficies contaminadas. Si la ropa ordinaria se contamina, quítelo inmediatamente. Al tratar con el derrame no coma, beba o fume y use ropa de protección personal como

detallada en la sección 8.

Precauciones relativas al medio ambiente: Mantener alejados a personas y animales. Impedir la entrada en drenajes, alcantarillas y cursos de agua.

Métodos de limpieza: Empape con material absorbente inerte (por ejemplo, arena, gel de sílice, aserrín). Recoger y transferir el producto en un envase correctamente etiquetado y bien cerrado. Limpiar pisos y objetos contaminados minuciosamente, respetando las normas ambientales.

─────────────────────────────────────────────────────────

# Manipulación y almacenamiento

───────────────────────────────────────────────────────── Manipulación: Use guantes impermeables a productos químicos como neopreno o nitrilo. Use anteojos de seguridad, mascara o escudo facial. La ventilación mecánica debe ser

utilizado cuando se manipula este producto en espacios. Lea y observe todas las precauciones y instrucciones en la etiqueta.

Almacenamiento: Almacenar en envases originales, en posición vertical y cerrados. Almacenar en áreas frescas, secas y bien ventilado. Almacenar lejos de semillas, fertilizantes y material de alimentación animal.

─────────────────────────────────────────────────────────

# Controles de exposición/protección personal

─────────────────────────────────────────────────────────

Valor límite de exposición: IDA: 0,01 mg/kg bw (JMPR)

Controles de ingeniería: Se debe usar ventilación mecánica cuando manipule este producto en espacios cerrados.

Protección respiratoria: Cuando se requieran respiradores, seleccione NIOSH equipo aprobado en base a la realidad o potencial concentraciones en el aire.

Protección de las manos: Use guantes de nitrilo resistentes a productos químicos. Protección de los ojos: Usar gafas de seguridad con protección lateral no perforada y pantalla facial.

Protección de la piel: Evítese el contacto con la piel. Usar delantal, botas y traje de protección completo.

Controles de exposición medioambiental: Mantener alejado de alimentos, bebidas y piensos cosa. Este material y su envase deben ser desechados como residuos peligrosos. Evite la liberación a el entorno.

──────────────────────────────────────────────────────────

# Propiedades físicas y químicas

──────────────────────────────────────────────────────────

Estado físico: Líquido

Color blanco Olor: Inodoro

Peso molecular: 505,2 (Deltametrina)

PH: El pH de una dispersión acuosa debe ser de 4,5 a 7.5. Espuma persistente: Máximo: 50 ml después de 1 min.

Prueba de tamiz húmedo: Máximo: 2% retenido en un tamiz de prueba de 75 μm. Solubilidad en agua: Miscible

Gravedad específica: 1,05

Coeficiente de reparto: log P KOW = 5,96 (Deltametrina)

──────────────────────────────────────────────────────────

# Estabilidad y reactividad

──────────────────────────────────────────────────────────

Estabilidad: Estable bajo las condiciones de almacenamiento recomendadas.

Condiciones a evitar: Evite el calor excesivo y la luz solar directa Materiales a evitar: Materiales fuertemente oxidantes y alcalinos Incompatibilidad: No mezcle este producto con ningún otro spray o salsa.

──────────────────────────────────────────────────────────

# Información toxicológica

──────────────────────────────────────────────────────────

Toxicidad aguda

Rata LD50 oral, Ratas: >2000 mg/kg bw Rata LD50 dérmica, Ratas: >2000 mg/kg bw

Irritación de la piel: No irritante para la piel de los conejos Irritación ocular: No irritante para los ojos de los conejos. Sensibilización cutánea: No sensibilizante para la piel de cobayos. Estudios a largo plazo

Carcinogenicidad: No cancerígeno en ratas y ratones Mutagenicidad: No mutagénico

Toxicidad para la reproducción: No reprotóxico y teratogénico

──────────────────────────────────────────────────────────

# Información ecológica

─────────────────────────────────────────────────────────

Ecotoxicidad

Pescado, Poecilia reticulata: CL50 (96 h): 1,74	g/l (Deltametrina) Daphnia magna : EC50 (24 h) 4,15	g/l (Deltametrina)

Algas, Chlorella vulgaris: CE50: 22,77	g/ml (Deltametrina) Abejas, Apis indica: DL50: 0,52 ppm (Deltametrina)

Lombrices de tierra, Lampito mauritii LD50 :> 1000 mg/kg peso seco del suelo (Deltametrina)

Aves, codornices japonesas LD50: > 5000 ppm (Deltamethrin)

Movilidad : La deltametrina se clasifica como de baja movilidad a compuesto inmóvil en los suelos.

Persistencia y degradabilidad : La deltametrina no es persistente en el medio ambiente.

Es degradado por los microorganismos del suelo y no dejar residuos en el medio ambiente.

─────────────────────────────────────────────────────────

# Consideraciones sobre la eliminación de desechos

─────────────────────────────────────────────────────────

# Método de eliminación del producto:

Incineración en instalaciones autorizadas. Disponer de acuerdo con las leyes locales vigentes. No contaminar cursos o fuentes de agua con el producto o sus restos.

# Eliminación de embalajes y envases contaminados:

El envase debe estar completamente vacío para su eliminación.

Efectuar triple lavado a los envases vacíos. Incineración en instalaciones autorizadas. Disponer de acuerdo con la normativa vigente.

─────────────────────────────────────────────────────────

# Información de transporte

─────────────────────────────────────────────────────────

Número ONU: 3352

Clase ONU: 6.1

Grupo de embalaje de la ONU: III

Designación oficial de transporte: PESTICIDA LÍQUIDO PIRETROIDE, TÓXICO Información adicional : Deltametrina designada como contaminante marino

────────────────────────────────────────────────────────

# Información reglamentaria

──────────────────────────────────────────────────────────

Clasificación:

N: Peligroso para el medio ambiente Frases de riesgo:

R22: Nocivo por ingestión.

R36/37/38: Irrita los ojos, sistema respiratorio y piel

R50/53: Muy tóxico para los organismos acuáticos y puede causar efectos adversos a largo plazo en el medio acuático medioambiente.

Frases de seguridad:

S2: Manténgase fuera del alcance de los niños.

S13: Mantener alejado de alimentos, bebidas y animales alimentos. S20/21: Cuando se usa no come, bebe ni fuma.

S23: No respirar los gases/los humos/los vapores/los aerosoles. S24/25: Evítese el contacto con la piel y los ojos.

S36/37/39 - Úsese indumentaria protectora adecuada, guantes y protección para los ojos/la cara.

S29/56: No tirar al desagüe, desechar este material y su contenedor en condiciones peligrosas o especiales.

S61: Evitar su liberación al medio ambiente. Referirse a instrucciones especiales/fichas de

datos de seguridad

Reglamento de referencia: Reglamento (CE) nº 1907/2006

──────────────────────────────────────────────────────────

# Información adicional

──────────────────────────────────────────────────────────

CONCEPTO TOXICOLOGICO:	MP-13492-2004

CATEGORIA III,	MEDIANAMENTE TOXICO

REGISTRO SANITARIO:	RGSP 294-2008

Este producto debe ser almacenado, manipulado y utilizado acorde con las buenas prácticas industriales y de conformidad con la cualquier regulación de tipo legal. Esta información está basada en nuestro conocimiento presente y de su guía sobre requerimientos de seguridad. Esto no se asimila a una especificación

Considerando que el uso de esta información y de los productos está fuera del control del proveedor, la empresa no asume responsabilidad alguna por este concepto. Determinar las condiciones de uso seguro del producto es obligación del usuario.